# FishBot Windows 原生控制

启动与关闭手册（xrce_windows_agent）

适用：纯 Python XRCE-DDS agent。无需安装 ROS2，无需经过 WSL Ubuntu。

更新日期：2026-10-26

# 1. 这套工具是什么

Windows 上的 Python agent 直接与主控板完成 XRCE-DDS 握手、实体创建、Twist 下发，并解析主控板上报的 odom / imu 数据。WASD 遥控通过本机 TCP 控制口接入。

WASD 终端 ──TCP 8898──> agent ──UDP 8888──> 车主控板
                          <── odom / imu ────┘

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| xrce/agent.py | XRCE-DDS agent（协议转换核心） |
| tools/teleop_wasd.py | 终端 WASD 遥控 |
| start_fishbot.py | 一键启动 agent + WASD，退出时关闭 agent |

# 2. 前提条件

Windows 已安装 Python 3.10（本项目实测版本）。

主控板 WiFi 与电脑在同一网络。

主控板“上位机 IP” = 电脑当前 WLAN 地址，端口 8888。

电脑上不要同时运行 WSL / Docker 的 micro_ros_agent（会占用 8888）。

| 端口 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 8888 | UDP | XRCE-DDS（主控板 ↔ agent） |
| 8898 | TCP | 本机控制口（WASD ↔ agent） |

# 3. 一键启动（推荐）

cd "C:\Users\kw188\Desktop\ros小车\xrce_windows_agent"
python start_fishbot.py

启动流程：

打印本机 IP（这个地址要填到主控板的“上位机 IP”）。

后台启动 agent（隐藏窗口，日志写入 agent_runtime.log）。

等待 TCP 8898 就绪。

当前终端进入 WASD 遥控。

退出时自动关闭 agent。

只检查环境、不进入遥控：

python start_fishbot.py --check

若检测到已有 agent 在 8898 上运行，会直接复用；退出遥控时不会关闭被复用的 agent。

## 推荐启动顺序

先运行 start_fishbot.py（或先单独启动 agent），再给小车断电重启，等 3–5 秒完成握手后开始遥控。这样可以保证主控板建立完整的订阅会话。

# 4. 分步启动（两个终端）

终端 1（agent）：

cd "C:\Users\kw188\Desktop\ros小车\xrce_windows_agent"
python -m xrce.agent --host 0.0.0.0 --port 8888

终端 2（WASD）：

cd "C:\Users\kw188\Desktop\ros小车\xrce_windows_agent"
python tools\teleop_wasd.py

关闭顺序：终端 2 按 X 退出遥控，终端 1 按 Ctrl+C 关闭 agent。

# 5. 遥控按键

| 按键 | 动作 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| W | 前进 | 0.05 m/s |
| S | 后退 | 0.05 m/s |
| A | 左转 | 0.3 rad/s |
| D | 右转 | 0.3 rad/s |
| 空格 | 立即停车 | — |
| X / Ctrl+C | 停车并退出 | — |

遥控直接轮询按键的物理状态，不依赖 Windows 键盘连发。

按住方向键时每 0.1 秒刷新一条 0.3 秒的运动指令，连续运动无断档。

松开按键立即发送停车指令。

agent 内部只有一个 20 Hz 发布线程；按键只更新目标速度，不会堆积线程。

# 6. 如何关闭

## 6.1 一键启动方式

在 WASD 界面按 X 或 Ctrl+C，agent 会在后台自动关闭。

## 6.2 单独启动的 agent

在 agent 所在终端按 Ctrl+C，这是最干净的退出方式。

## 6.3 终端已关闭 / 进程残留

PowerShell 按端口关闭：

Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 8888 | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force }

或按命令行匹配：

Get-CimInstance Win32_Process -Filter "Name='python.exe'" |
  Where-Object { $_.CommandLine -like '*xrce.agent*' } |
  ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.ProcessId -Force }

确认已经关闭：

Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 8888

没有输出即表示 8888 已释放。

## 6.4 切换回 WSL / Docker 方案

1. 先关闭 Windows 上的 Python agent，避免 8888 冲突。

2. 在 WSL 中执行：docker start micro_ros_agent

# 7. 常见问题

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| agent 启动失败 | 查看 agent_runtime.log；确认 8888 未被 Docker/WSL agent 占用 |
| 8898 被占用 | 换控制口：--control-port 8897，并同步修改 teleop_wasd.py 的 PORT |
| 车不动，但终端返回 OK | 确认上位机 IP 正确；先启动 agent 再重启小车；查看日志是否有 WRITE_DATA |
| 未收到 /odom | 主控板未连上或会话不完整，先断电重启小车 |
| 轮子一顿一顿 | 确认使用本版代码（单线程 20 Hz 发布），不要同时开多个 agent |
| 中文乱码 | 使用 Windows Terminal；脚本已自动切换 UTF-8 代码页 |
| 会话反复重建 | 确认是本项目最新版（会话内 INFO 应答的 impl 字节必须为 01） |

# 8. 常用命令速查

| 目的 | 命令 |
| --- | --- |
| 一键启动 | python start_fishbot.py |
| 只检查 | python start_fishbot.py --check |
| 单独启动 agent | python -m xrce.agent --host 0.0.0.0 --port 8888 |
| WASD 遥控 | python tools\teleop_wasd.py |
| 单条前进 | python tools\send_cmd.py 0.05 0 0.4 |
| 单条左转 | python tools\send_cmd.py 0 0.3 0.4 |
| 单条后退 | python tools\send_cmd.py -0.05 0 0.4 |
| 关闭 agent | Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 8888 ¦ ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force } |
| 查看日志 | Get-Content agent_runtime.log -Tail 50 |
| 运行单测 | python -m unittest discover -s tests -v |

# 9. 文件位置

C:\Users\kw188\Desktop\ros小车\xrce_windows_agent\
├─ start_fishbot.py         一键启动
├─ agent_runtime.log        一键启动时的 agent 日志
├─ xrce\agent.py            XRCE-DDS agent
├─ tools\teleop_wasd.py     WASD 遥控
├─ tools\send_cmd.py        单条运动指令
├─ tests\test_codec.py      编解码单测
└─ docs\启动关闭手册.md      本手册